การทดลอง วงจร RC อนุกรม

ชื่อ 	รหัสนักศึกษา

วัตถุประสงค์การทดลอง

1.	เพื่อให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของวงจร R-C เมื่อมีสัญญาณอินพุตแบบต่าง ๆ ได้

2.	เพื่อให้นักศึกษาคํานวณค่าในวงจรและวาดรูปร่างสัญญาณโดยประมาณได้

3.	เพื่อให้นักศึกษาประกอบวงจรและใช้งานเครื่องกำเนิดและวัดสัญญาณทางไฟฟ้าได้

4.	เพื่อให้นักศึกษาอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และบันทึกสัญญาณที่วัดโดยออสซิลโลสโคปได้

5.	เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้

6.	เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้นและยืนยันผลการทดลองเทียบกับทางทฤษฎีได้

เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง

| 1 | เครื่องกําเนิดสัญญาณ Function generator | 1 | เครื่อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ออสซิลโลสโคป 2 ช่องสัญญาณ | 1 | เครื่อง |
| 3 | ตัวความต้านทาน ค่า 1 k Ohm | 1 | ตัว |
| 4 | ตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟาราด 35 โวลต์ | 1 | ตัว |
| 5 | บอร์ดต่อ วงจรต้นแบบเอนกประสงค์ (protoboard) | 1 | บอร์ด |
| 6 | สายต่อวงจรใช้กับ protoboard | 1 | ชุด |
| 7 | สายโพรบสำหรับเครื่องมือวัด | 1 | ชุด |
| 8 | โปรแกรม Microsoft Excel |  |  |

เนื้อหาประกอบการทดลอง

ในการทดลองนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน (R และ C) การใช้งานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อยืนยันผลการทดลองเทียบกับทฤษฎี

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ (capacitor) ประกอบด้วยแผ่นโลหะตัวนําจำนวนสองแผ่นวางห่างกันเป็นระยะทางเล็ก ๆ โดยตรงกลางระหว่างตัวนําสองแผ่นเรียกว่าไดอิเล็กตริก (dielectric) ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่อากาศไปจนถึงสารไดอิเล็กตริกที่เป็นของเหลวและของแข็ง ตัวเก็บประจุทำหน้าที่คล้ายแบตเตอรี่แต่จะเก็บและคายประจุ ได้รวดเร็วกว่ามาก

รูปที่ 1 การต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

จากวงจรในรูปที่ 1 เมื่อเราจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับตัวเก็บประจุ จะมีกระแสจำนวนมากไหลเข้าไปยังแผ่นตัวนำแล้วไปสะสมอยู่ในรูปของประจุไฟฟา โดยแผ่นตัวนําที่ต่ออยู่กับขั้วบวกของ battery จะมีประจุบวก แผ่นตัวนําที่ต่ออยู่กับขั้วลบ ของ battery ก็จะมีประจุลบ การเก็บประจุ (charge up) ของตัวเก็บประจุในวงจรนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากไม่มีสิ่งใดจํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุจะดึงกระแสจากแหล่งจ่ายจนกระทั่งแรงดันตกคร่อมมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายแล้วกระแสก็จะหยุดไหล แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุในขณะนี้จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่าย สอดคล้องกับกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KVL) (ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันตกคร่อมในองค์ประกอบต่างๆ ของวงจรมีค่าเป็นศูนย์)

(ก) วงจร R-C อนุกรม ที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกระแสตรง 	(ข) แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ

รูปที่ 2 วงจร R-C อนุกรม

เมื่อนำตัวต้านทาน R มาต่อร่วมกับตัวเก็บประจุดังรูปที่ 2 (ก) ในลักษณะวงจรอนุกรม เราจะพบว่ากระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากันทั้งวงจร โดยมีแหล่งจ่าย Vs ทำหน้าที่จ่ายกระแส ตัวเก็บประจุ C ทำหน้าที่ดึงกระแสจากแหล่งจ่าย และตัวต้านทาน R ทำหน้าที่ชะลอหรือต้านการไหลของกระแสในวงจร ดังนั้นตัวเก็บประจุจะไม่สามารถดึงกระแสที่ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุได้อย่างฉับพลันเช่นเดียวกับวงจรในรูปที่ 1 แต่จะเพิ่มขึ้นในลักษณะ exponential ดังรูปที่ 2(ข) ถึงแม้แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แต่แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุกลับมีค่าเป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งเราเรียกสัญญาณในช่วงนี้ว่า transient response time เมื่อจ่ายแรงดัน ให้กับตัวเก็บประจุไปสักระยะหนึ่ง แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุจะเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับแรงดันจากแหล่งจ่ายและคงที่อย่างนั้นไปตลอด ถึงเวลานี้กระแสจะหยุดไหล เราเรียกเวลาดังกล่าวว่าวงจรเข้าสู่สภาวะคงตัว ( steady state) วงจร RC ที่เข้าสู่สภาวะ steady state แล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแรงดันและกระแส เว้นเสียแต่เราเพิ่มแรงดันหรือลดแรงดันที่แหล่งจ่าย ตัวเก็บประจุก็จะเก็บหรือคาย ประจุ (discharge) ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์เทียบกับแหล่งจ่าย ประจุที่สามารถเก็บไว้บนแผ่นตัวนําจะมีค่าเป็น Q=CV  ในวงจร R-C นั้นการเก็บประจุและคายประจุในตัวเก็บประจุ จะไม่สามารถทำได้ในเวลาทันทีทันใด จะต้องใช้เวลาจำนวนหนึ่งเสมอเรียกว่าค่าคงตัวเวลา (time constant หรือ τ ) ในวงจร R-C อนุกรม จะสามารถหาค่าคงตัวเวลาของวงจร ได้จากสมการ

τ=RC มีหน่วยเป็นวินาที

เมื่อ 	R คือคาความตานทาน หนวยเปนโอหม (Ohm)

C คือคาความตานทาน หนวยเปนฟาราด (Farad)

หมายเหตุ หน่วยวัดของ RC time constant

หน่วยวัดของตัวเก็บประจุคือ Farad ซึ่งเกิดจากหน่วยพื้นฐานในระบบ SI คือ kg-1⋅m-2⋅s4⋅A2 หน่วยวัดของตัวต้านทานคือ Ohm ซึ่งเกิดจากหน่วยพื้นฐานในระบบ SI คือ kg ⋅m2⋅ s-3⋅ A-2 ดังนั้นผลคูณ ของ RC จึงมีหน่วยเป็น kg-1⋅kg⋅ m-2⋅m2⋅s4⋅s-3⋅A2⋅A-2 หรือ kg-1⋅kg⋅ m-2⋅m2⋅s4⋅s-3⋅A2⋅A-2 หรือ s4⋅s-3=s

ระยะเวลาในการเก็บประจุจนเต็ม

โดยปกติในวงจร R C อนุกรม จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการประจุจนเต็ม (VC=Vs) เป็นอนันต์ เนื่องจากเมื่อแรงดันในตัวเก็บประจุสูงขึ้นจนใกล้เคียงแหล่งจ่าย กระแสในวงจรก็จะลดลง ทำให้เวลาที่จะชาร์จจนเต็มถูกยืดออกจนดูเหมือนไม่มีวันเต็ม แต่ในทางวงจรไฟฟ้าจะถือว่าวงจรชาร์จเต็มที่เวลา 5 เท่าของค่าคงตัวเวลา (5τ หรือ 5RC)

การพิจารณาวงจร R-C (R-C charging) ในรูปที่ 2 (ก) สมมติให้ในตอนเริ่มต้นวงจรอยู่ในสภาวะ relax นั่นคือ C มีสภาพว่างเปล่า ไม่มีประจุใดๆ ตกค้างอยู่ภายใน ส่งผลให้มีแรงดันตกคร่อมเป็น 0 โวลต์ เราจะเริ่มพิจารณาในช่วงที่สวิตช์ปิดวงจร ตัวเก็บประจุ C จะดึงกระแส Icharging ผ่านตัวความต้านทาน R เป็นผลให้มี แรงดันตกคร่อม VC เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเท่ากับแรงดันจากแบตเตอรี่ VS กระแส Icharging ก็จะหยุดไหล กระบวนการข้างต้นที่กล่าวมา สามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กราฟแรงดันในตัวเก็บประจุขณะชาร์จ

RC Charging Circuit

จากกราฟในรูปที่ 3 สมมติให้เงื่อนไขเริ่มต้นคือ 1) แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเป็นศูนย์โวลต์ 2) สวิตช์เปิดวงจรทำให้กระแส Icharging ที่ไหลผ่านมีค่าเป็นศูนย์ จะได้ว่าที่เวลา t0 จะมี Icharging=0 และ q=0 เมื่อสวิตช์ปิดวงจรที่เวลา t0 กระแสจะเริ่มไหลผ่านความต้านทานไปยังตัวเก็บประจุ โดยที่เวลานี้แรงดันตกคร่อม C มีค่าเป็น 0 (เปรียบเสมือน C เป็นเส้นลวดลัดวงจร กระแสจะไหลผ่านวงจรได้สงูสุด) แต่ก็จะถูกจํากัดด้วยความต้านทาน R (Icharge(max)  = Vs / R) เมื่อเวลาผ่านไป C จะสะสมประจุจนมีแรงดันเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสที่ไหลผ่านตัวความต้านทานมีค่าลดลงตามกฎของ KVL และกฎของ Ohm

ใช้ KVL พิจารณาวงจรในรูปที่ 2 (ก)

VS-R×it-VCt=0

-R×it=-VS+VCt

it=-VS+VCt-R

จะได้

it=VS-VCtR 	(1)

พิจารณาวงจรที่เวลาเริ่มต้น t0 พบว่าแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเป็น VC(0)=0 โวลต์

ดังนั้น เมื่อแทน t=0 ลงในสมการ (1) จะได้

i0=VS-VC0R=VS-0R

หรือ

i0=VSR

ที่เวลาผ่านไปนานมาก (t⟶∞) จะทำให้ VC(t⟶∞) มีค่าเข้าใกล้แรงดันจากแหล่งจ่าย VS ดังนั้นค่ากระแส i ในสมการที่ (1) จะได้เป็น

i(t⟶∞)=VS-VCt⟶∞R

i(t⟶∞)=VS-VSR

i(t⟶∞)=0R

หรือ

i(t⟶∞)=0

สรุปได้ว่า จากรูปที่ 3 ที่เวลา t=0 ตัวเก็บประจุซึ่งอยู่ในสภาวะว่างเปล่าจะเริ่มชาร์จประจุทำให้มีแรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้น ตามเส้นโค้ง (Capacitor Charging Voltage) ที่จุดเริ่มต้นอัตราการชาร์จจะสูงสุด (i=VSR) และค่อย ๆ ลดลงเนื่องจากตัวเก็บประจุมีแรงดันตกคร่อมมากขึ้น จากการคำนวณค่า RC ในวงจรพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 1 Time Constant  แรงดันตกคร่อมในตัวเก็บประจุจะมีค่าเป็น 63% ของแรงดันไฟฟาจากแหล่งจ่ายและมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อย ๆ ตามกราฟในลักษณะ exponential เมื่อเวลาผ่านไปความต่างศักย์ระหว่าง VS และ VC จะค่อย ๆ ลดลงเป็นผล ให้กระแสไฟฟา i ลดลงตามไปด้วย จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็น 5 เท่าของ Time Constant (5T) ตัวเก็บประจุตัวนี้จะพิจารณาได้ว่าชาร์จประจุเต็มแล้ว (แต่ที่จริงแล้ว ต้องรอจนถึงเวลา t=∞ จึงจะทำให้ i=0  และ q=C⋅V) เนื่องจากหลังจากที่เวลา 5T ไปจนถึงเวลาอินฟินิตี้กระแส i จะเปลี่ยนแปลงลดลงในอัตราที่น้อยมากจึงสามารถอนุมานได้ว่าตัวเก็บประจุชาร์จเต็มที่เวลา 5T การที่กระแสไหลได้น้อยมาก ทำให้ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่เหมือนวงจรเปิด ในทางไฟฟ้า ค่า time constant ในวงจร RC นิยมเขียนด้วยสัญลักษณ์ τ ในภาษากรีก (ออกเสียงว่า tau) และมีค่าตามสมการ

τ=RC

เมื่อ R คือค่าความต้านทาน มีหน่วยโอห์ม (Ω) และ C คือตัวเก็บประจุ มีหน่วยฟาราด (F)

จากสมการที่ (1) และการคำนวณด้วยเทคนิคทางแคลคูลัส (จะไม่แสดงรายละเอียดในเอกสารนี้) เราสามารถหาค่าแรงดันที่ชาร์จในตัวเก็บประจุที่เวลาใด ๆ ได้จาก

vCt=VS1-e-tRC	(2)

เมื่อ

vCt	คือแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา t หน่วย โวลต์

VS	คือแรงดันจากแหล่งจ่าย หน่วย โวลต์

t 	คือ เวลาที่เริ่มนับจากจดุที่เริ่มจ่ายแรงดันหน่วย วินาที

RC	คือ ค่า time constant ของวงจรเก็บประจุ หน่วย วินาที

หลังจากที่ตัวเก็บประจุชาร์จมาได้จนถึงเวลา 4 time constant จะสามารถพูดได้ว่าตัวเก็บประจุชาร์จจนเกือบเต็ม โดยมีค่าแรงดันตกคร่อมเป็น 98 % ของแรงดันจากแหล่งจ่าย นับตั้งแต่เริ่มชาร์จประจุจนครบเวลา 4T นี้ เรียกว่าช่วงเวลาทรานเชียนส์ (Transient period) ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าทางไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากเวลา 4T ถึง 5T จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันของตัวเก็บประจุเพียงเล็กน้อยซึ่งจะเข้าสู่เฟสถัดไปนั่นคือช่วงเวลาคงตัวของแรงดัน (steady state period) ซึ่งเริ่มจาก 5T เป็นต้นไปจนถึงเวลาอินฟินิตี้ ในช่วงนี้แรงดันในตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่ากับแรงดันจากแหล่งจ่าย ไม่มีกระแสไหลในวงจร และแรงดันตกคร่อม R จะมีค่าเป็นศูนย์โวลต์

วงจรคายประจุ R-C

เช่นเดียวกับวงจรชาร์จ RC ในวงจร RC Discharging ดังรูปที่ 4 จะมีแรงดันที่เวลา τ เท่ากับ 63% ของแรงดันไฟฟ้าสูงสุด นั่นหมายความว่าแรงดันในตัวเก็บประจุหลังจากที่ 1T จะลดลงไปเป็นจำนวน 63% ของค่าเริ่มต้น ซึ่งทำให้มีค่าแรงดันสุทธิเท่ากับ 1 - 0.63 = 0.37 หรือ 37% ของค่าเริ่มต้น ส่วนแรงดันสุดท้ายของวงจรนี้จะมีค่าเป็นศูนย์โวลต์ การเปลี่ยนแปลงของกระแสและแรงดันตามเวลาของวงจรวงจรคายประจุ R-C อธิบายได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 การคายประจุของวงจร R-C

รูปที่ 5 กราฟการคายแรงดันและกระแสของตัวเก็บประจุ

สัญญาณในวงจร R-C เมื่อมีแหล่งจ่ายเป็นพัลส์หรือคลื่นสี่เหลี่ยม

จากเนื้อหาในหัวข้อที่ผ่านมา เราได้เห็นวิธีการที่ตัวเก็บประจุทำการชาร์จและคายประจุผ่านตัวต้านทานซึ่งต่อกันแบบอนุกรม โดยมีแหล่งจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับสวิตช์ ซึ่งในทางปฏิบัติ เราจะไม่สามารถวัดแรงดันบนออสซิลโลสโคปได้ทัน ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะเปลี่ยนแหล่งจ่ายซึ่งเป็นไฟกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นพัลส์หรือรูปคลื่นสี่เหลี่ยม ที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจำลองการเปิดปิดสวิตช์ให้วงจรทำงานในลักษณะ charge  และ discharge สลับกันไป แรงดันของแหล่งจ่ายจะเปลี่ยนแปลงได้ 2 ค่าคือค่าสูงสุด VC และค่าต่ำสุด 0 V โดยมีอัตราการเปลี่ยนที่กำหนดด้วยคาบเวลา Time (t) หรือความถี่ f ดังรูปที่ 6 ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของวงจร R-C และนําความรู้ไปประยุกตใช้ในวงจรต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก

รูปที่ 6 การใช้แหล่งจ่ายพัลส์เป็นอินพุตของวงจร R-C

การป้อนสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มีคาบพอดีกับการชาร์จประจุ

สัญญาณสี่เหลี่ยม (Square wave) เป็นรูปคลื่นที่มีประโยชน์ในการศึกษาคุณสมบัติของวงจร RC ลักษณะเฉพาะของสัญญาณสี่เหลี่ยมคือการมีคาบเวลาที่สมมาตรระหว่างช่วงพัลส์และช่วงไม่มีพัลส์ (duty cycle = 50 %) ทำให้เราสามารถศึกษาการตอบสนองของวงจรที่มีค่าคงตัวเช่นวงจร R-C ได้ดี ถ้าเรากำหนดคาบเวลาของคลื่นสี่เหลี่ยมโดยให้มีความกว้างพัลส์เป็น 5RC อย่างพอดีแล้ว รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในตัวเก็บประจุจะมีลักษณะดังรูปที่ .7 ซึ่งจะสังเกตว่าเราต้องป้อนสัญญาณพัลส์ที่มี คาบเวลาทั้งหมดเป็น 10RC เนื่องจากต้องใช้เวลาอย่างละ 5RC ในการชาร์จและคายประจุ

รูปที่ 7 การป้อนสัญญาญพัลส์ที่มีคาบพอดีกับการชาร์จและคายประจุ

จากรูปที่ 7 ตัวเก็บประจุจะทำการชาร์จและคายประจุสลับกันตลอดเวลา โดยแรงดันที่อินพุตมีการเปลี่ยนแปลง ระหว่าง VC และ ground ความถี่ของสัญญาณรายคาบหาได้จากสมการ f=1/T ซึ่งมีค่าเป็นสองเท่าของ 5RC พอดี ที่คาบเวลา มีค่าเป็น 10RC นี้ ตัวเก็บประจุจะสามารถชาร์จได้เต็มในช่วง ON ของสัญญาณอินพุตและคายประจุได้หมดพอดีในช่วง OFF ของสัญญาณอินพุต จะเห็นได้จากรูปคลื่นเอาต์พุตที่มีลักษณะสวยงามเมื่อเทียบกับสัญญาณอินพุต

การป้อนสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มีคาบยาวนานกว่าเวลาชาร์จประจุ

หากเราเพิ่มคาบเวลาของสัญญาณให้ยาวนานขึ้น เช่นเปลี่ยนจาก 10RC เป็น 16RC เราจะพบว่าตัวเก็บประจุจะชาร์จประจุจนเต็มและคายประจุจนหมดก่อนที่จะหมดคาบเวลาของสัญญาณอินพุต แสดงได้ดังรูปคลื่นในรูปที่ 8

รูปที่ 8 การป้อนสัญญาญพัลส์ที่มีคาบยาวนานกว่าเวลาชาร์จและคายประจุ

การป้อนสัญญาณสี่เหล่ียมที่คาบสั้นกว่าเวลาชาร์จประจุเต็ม

แต่ถ้าเราลดคาบเวลาลงมาให้ต่ำกว่า 5RC เช่นเปลี่ยนจาก 10RC เป็น 4RC จะพบว่าตัวเก็บประจุไม่สามารถเก็บประจุได้เต็ม และคายประจุได้หมดในคาบเวลาของสัญญาณอินพุต ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 10 การป้อนสัญญาญพัลส์ที่มีคาบสั้นกว่าเวลาชาร์จและคายประจุ

คําถามก่อนการทดลอง

1. วงจรชาร์จประจุ R-C

5

VDC

47

k

W

1000

m

F

รูปที่ 11 วงจรชาร์จประจุ RC

จากวงจรในรูปที่ 11 กําหนดให้ VS = 5V , R=47kΩ , C=1000μF  และสวิตช์ S ปิดวงจรที่เวลา

t=0 จงตอบคําถามต่อไปนี้

1.1 แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา 0.5τ มีค่าเท่าใด

ตอบ

1.2 ที่เวลา 1τ จะมีแรงดันตกคร่อมตัวความต้านทานเท่าใด

ตอบ

1.3 เวลาที่ใช้ในการประจุจนเต็มคือ

ตอบ

1.4 หลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด

ตอบ

1.5 ค่า ประจุท่ีเก็บในตัวเกบ็ ประจุที่เวลา 2.5τ มคี่ากี่ฟาราด

ตอบ

1.6 กําลังงานสูญเสียท่ีความต้านทนที่เวลา 1τ มีคา่ เท่าใด

ตอบ

1.7 กระแสสูงสุดของวงจรนี้ จะเกิดที่เวลา t=0 มีค่าเท่าใด

ตอบ

1.8 ให้คํานวณค่าแรงดันและกระแสในวงจรแล้วบันทึกค่าลงในตาราง พร้อมทั้งนําค่าแรงดันและกระแส (คิดเปน % ของแหล่งจ่าย) ไปพล็อตกราฟในรูปที่ 12

| เวลา (τ) | เวลา (วินาที) | แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ C |  | กระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จากสมการ (2) | คิดเป็น % ของแหล่งจ่าย | จากสมการ(1) | คิดเป็น % ของกระแสสูงสุด |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0.5 RC |  |  |  |  |  |
| 1 RC |  |  |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |  |  |
| 6 RC |  |  |  |  |  |

รูปที่ 12 กราฟแรงดันและกระแสการชาร์จประจุของวงจรในรูปที่  11

2. วงจรคายประจุ R-C

รูปที่ 13 วงจรคายประจุ RC

จากวงจรในรูปที่ 11 แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ VC ในตอนเริ่มต้นมีค่าเป็น 5 โวลต์ เมื่อสวิตช์ S ปิดวงจรที่เวลา

t=0 จงตอบคําถามต่อไปนี้

2.1 แรงดันไฟฟ้าในเก็บประจุที่ 0.7τ มีค่าเป็นเท่าใด

ตอบ

2.2 แรงดันจะมีค่าเท่ากับ 3 โวลต์ เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใด

ตอบ

2.3 จะใช้เวลานานเท่าใด ที่ตัวเก็บประจุคายประจุจนหมด (ที่เวลา 5τ)

ตอบ

2.4 หลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด

ตอบ

2.5 ถ้าเปลี่ยนค่าความต้านทานให้สูงขึ้น ค่า T จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอบ

2.6 ให้คํานวณค่าแรงดันและกระแสในวงจรแล้วบันทึกค่าลงในตาราง พร้อมทั้งนําค่าแรงดันและกระแส (คิดเป็น % ของแหล่งจ่าย) ไปพล็อตกราฟในรูปที่ 12

| เวลา | เวลา(วินาที) | แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ C |  | กระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จากสมการ (2) | คิดเป็น % ของแหล่งจ่าย | จากสมการ (1) | คิดเป็น % ของกระแสสูงสุด |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0.5 RC |  |  |  |  |  |
| 1 RC |  |  |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |  |  |
| 6 RC |  |  |  |  |  |

รูปที่ 14 กราฟแรงดันและกระแสการคายประจุของวงจรในรูปที่ 13

การทดลอง

การทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีทักษะและความละเอียดรอบคอบในการใช้เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าประกอบกับการคํานวณอย่างง่าย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการทดลอง ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงานจนจบการทดลอง จากนั้นค่อยมาวิเคราะห์ว่าผลที่ได้จากการปฏิบัติตรงกับทฤษฎีและการคํานวณหรือไม่ เกิดจากสาเหตุอะไร (เช่นค่าความ ผิดพลาดของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายต่าง ๆ การอ่านค่าที่ผิดพลาด เป็นต้น) นักศึกษาไม่ควรทำการทดลอง โดยการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือบิดเบือนผลการทดลองเพียงเพื่อให้ได้ผลตรงตามที่คํานวณ เพราะนักศึกษาจะขาดทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาด ซึ่งจะทำให้ขาดทักษะในการวิเคราะห์วงจรในอนาคต

การทดลองย่อยที่ 1 การจ่ายสัญญาณพัลส์ที่มีคาบเวลาพอดีกับการชาร์จและคายประจุ

- ประกอบวงจรตามรูป ที่ 15 โดยใช้ค่า R = 1 kΩ  และ C = 1 µF

รูปที่ 15 วงจรที่ใช้ในการทดลอง

- คำนวณค่า time-constant ของ RC

τ= ........................ sec

- คํานวณคาบเวลา PT  ของพัลส์ให้มีค่าเป็น (2 x 5) RC  จากข้อ 2 (เพื่อใช้ในช่วง ON = 5RC และช่วง  OFF = 5RC) คาบเวลาของพัลส์ PT = 10 RC =   sec.

- คํานวณความถี่ที่ต้องจ่ายให้วงจร จากสมการ f =1PT ความถี่ของสัญญาณ =   Hz.

- ตั้งค่าความถี่ของ function generator ให้มีความถี่ตามที่คํานวณได้ในข้อ 4 และแรงดันเป็น 5 V(p-p)

- ใช้ Channel 1 ของ oscilloscope วัดสัญญาณที่ function generator และ channel 2 วัดแรงดันที่ตัวเก็บ ประจุ

- ปรับปุ่มควบคุมให้ oscilloscope แสดงผลอย่างเหมาะสม

- บันทึกภาพที่หน้าจอ oscilloscope

- เปิด cursor ของ oscilloscope  เพื่อที่จะทํางานกับแกน x  (ให้เส้น cursor เป็นแนวตั้ง)

- ให้ตั้ง cursor แนวตั้ง (เส้นหลัก) ไว้ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณพัลส์

- เลื่อน cursor แนวตั้ง (เส้นรอง) จนอ่านคาบเวลาได้เท่ากับ RC time constant (ที่คํานวณได้ในข้อ 2)

- เปลี่ยนการควบคุม cursor ให้ทํางานกับแกนนอนของ oscilloscope โดยให้เส้นหลักของแกนนอนเท่ากับระดับ 0 โวลต์

- เลื่อน cursor แนวนอน (เส้นรอง) ให้ตรงกับจุดตัดระหว่างสัญญาณของ channel 2 และ cursor แนวตั้ง

- อ่านและบันทึกแรงดันของ cursor แนวนอนที่ปรับได้ในข้อ 10 แรงดันนี้จะเป็นแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุที่ 1 RC ของการชาร์จประจุ แรงดันที่อ่านได้ = .........................................Volt.

คิดเป็น % ของแรงดันสูงสุดของสัญญาณพัลส์ = .....................%.

- อ่านและวัดแรงดันที่ 1-5 time constant และบันทึกลงในตารางต่อไปนี้

ตารางบันทึกผลการทดลองการชาร์จประจุที่ 1 – 5 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |

- ให้ตั้ง cursor แนวตั้ง (เส้นหลัก) ไว้ที่ขอบขาลงของสัญญาณพัลส์   17. ทําซ้ำข้อ 11-15 เพื่อวัดแรงดันในช่วงคายประจุของตัวเก็บประจุ

ตารางบันทึกผลการทดลองการคายประจุที่ 1 – 5 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |

การทดลองย่อยที่ 2 การจ่ายสัญญาณพัลส์ที่มีคาบเวลายาวนานกว่าการชาร์จและคายประจุ

- จากวงจรในรูปที่ 15  คํานวณคาบเวลา PT ของพัลส์ให้มีค่าเป็น  (2 x 8) RC จากข้อ 2 (เพื่อใช้ในช่วง ON = 8RC และช่วง OFF = 8RC) คาบเวลาของพัลส์  PT=16RC =.........................sec.

- คํานวณความถี่ที่ต้องจ่ายให้วงจร จากสมการ  f=1PT ความถี่ของสัญญาณ =  …………Hz.

- ตั้งค่าความถี่ของ function generator ให้มีความถี่ตามที่คํานวณได้ในข้อ 2 และแรงดันเป็น 5 V(p-p)

- ใช้ Channel 1 ของ oscilloscope วัดสัญญาณที่  function generator และ channel 2 วัดแรงดันที่ตัวเก็บ ประจุ

- ปรับปุ่มควบคุมให้ oscilloscope แสดงผลอย่างเหมาะสม

- บันทึกภาพที่หน้าจอ oscilloscope

- ทําซ้ำกระบวนการในขั้นตอนที่ 10 – 17  ของการทดลองย่อยที่ 1 แต่ทำให้ครอบคลุม 16 time constant

ตารางบันทึกผลการทดลองการชาร์จประจุที่ 1 – 8 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |
| 6 RC |  |  |  |
| 7 RC |  |  |  |
| 8 RC |  |  |  |

ตารางบันทึกผลการทดลองการคายประจุที่ 1 – 8 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |
| 5 RC |  |  |  |
| 6 RC |  |  |  |
| 7 RC |  |  |  |
| 8 RC |  |  |  |

การทดลองย่อยที่ 3 การจ่ายสัญญาณพัลส์ที่มีคาบเวลาสั้นกว่าการชาร์จและคายประจุ

- จากวงจรในรูปที่ 15  คํานวณคาบเวลา PT ของพัลส์ให้มีค่า เป็น (2 x 4) RC จากขอ้ 2 (เพื่อใช้ในช่วง ON = 4RC และช่วง OFF = 4RC) คาบเวลาของพัลส์  PT=16RC = ………………….sec.

- คํานวณความถี่ที่ต้องจ่ายให้วงจร จากสมการ f=1PT ความถี่ของสัญญาณ = ………………….Hz.

- ตั้งค่าความถี่ของ function generator ให้มีความถี่ตามที่คํานวณได้ในข้อ 2 และแรงดันเป็น 5 V(p-p)

- ใช้ Channel 1 ของ oscilloscope วัดสัญญาณที่  function generator และ channel 2 วัดแรงดันที่ตัวเก็บ ประจุ

- ปรับปุ่มควบคุมให้ oscilloscope แสดงผลอย่างเหมาะสม

- บันทึกภาพที่หน้าจอ oscilloscope  หมายเหตุ

ตารางบันทึกผลการทดลองการชาร์จประจุที่ 1 – 4 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |

ตารางบันทึกผลการทดลองการคายประจุที่ 1 – 4 time constant

| time constant | เวลาที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | แรงดันที่อ่านได้จาก ออสซิลโลสโคป | % ของแรงดันสูงสุด (คํานวณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RC |  |  |  |
| 2 RC |  |  |  |
| 3 RC |  |  |  |
| 4 RC |  |  |  |